娄底职业技术学院

冷水江市人民医院校外临床教学基地项目

采

购

需

求

临床医学院

2025年1月

娄底职业技术学院

冷水江市人民医院校外临床教学基地采购项目

采购需求

一、项目概述：该项目为冷水江市人民医院校外临床教学基地建设采购项目，包括无菌术训练及手术切口设计训练考核模型、直肠指诊训练模型、高仿真妇检模型、智能四步触诊产科训练模型、女性骨盆模型

着装式乳房自检模型、移动交互式心肺复苏训练及考核系统、模拟AED、血压测量考核手臂等，具体设备详见附件采购清单。

二、项目预算及控制价：17.016万元

三、采购方式：询价采购

四、投标人基本资质要求：

1、一般资质条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，以上资质条件中的（2）（3）（4）(5)证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资质承诺函》详见附件二。

2、营业执照具有该采购项目经营范围且处于有效期内。

3、投标人提供企业有效的法人营业执照副本、扫描件。

五、采购基本要求

1、质量要求

投标人提供的产品必须是原装正品，符合国家质量检测标准，并能满足产品说明书所规定的各种性能。

2、验货要求

中标人保证产品质量，所有实训设备生产日期必须为2024年5月后生产，经验收合格后方可入库使用。货物进场经初验合格后方可安装调试使用。完工后中标人及时递交验收书面报告，采购方接到书面申请报告一周内组织验收，按国家有关产品生产规范、质量检评标准、预算评审表技术参数要求、具体使用要求及实际完成情况进行验收。

3.培训要求

中标人待设备安装调试完成，在终验前完成以下培训:设备的使用说明、注意事项以及保养方法；所有设备到使用单位对使用者进行培训直至教师们学会且能熟练操作与维护为止。

3、服务要求

中标人按国家规定实行“三包”服务。质保期不低于厂家承诺的日期，即在质保期一年内，学校正常使用中标人所供设备而出现质量问题时，中标方2小时内响应，3天内解决到位。

- 报价要求

总价不能超过项目预算控制价，根据设备进行分项报价且分项报价不能超过分项控制价，并注明品牌、型号及规格。

六、设备采购清单

详见附件一

七、交货时间、地点及方式

1.交货时间：中标人须于合同签订后20个工作日内完成项目的全部内容。

2.交货地点：娄底职业技术学院医卫校区内指定地点。

3.交货方式：中标人完成供货后须进行合格验收，中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。

八、付款方式

1、本项目设履约保证8500元整，签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

2、项目验收合格后三个月内一次性付清。

临床医学院

2025年1月7日

附件一

冷水江市人民医院校外临床教学基地采购项目明细表

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单价控价（元） | 控价合计（元） | 单价报价（元） | 总报合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无菌术训练及手术切口换药训练考核模型 | 1.TY1534.10 2.KAR/LV19 3.MW1011 | 1.天津天堰 2.上海康人 3.广州朝天汇 | 1.天津 2.上海 3.广东广州 | 2 | 4200 | 8400 |  |  |  |
|  | 直肠指诊训练模型 | 1.TY1804 2.KAR/LV39 3.MJ1115 | 1.天津天堰 2.上海康人 3.广州朝天汇 | 1.天津 2.上海 3.广东广州 | 1 | 8000 | 8000 |  |  |  |
|  | 高仿真妇科检查模型 | 1.TY1814 2.KAR/7 3.ML1211 | 1.天津天堰 2.上海康人 3.广州朝天汇 | 1.天津 2.上海 3.广东广州 | 2 | 8500 | 17000 |  |  |  |
|  | 智能四步触诊训练妇科模型 | 1.TY1813 2.KAR/W-2 3.ML1024 | 1.天津天堰 2.上海康人 3.广州朝天汇 | 1.天津 2.上海 3.广东广州 | 1 | 7500 | 7500 |  |  |  |
|  | 女性骨盆模型 | 1.SMD017 2.KAR/11128 3.MX124 | 1.天津天堰 2.上海康人 3.广州朝天汇 | 1.天津 2.上海 3.广州 | 2 | 350 | 700 |  |  |  |
|  | 着装式乳房自检模型 | 1.TY1520 2.KAR/14B 3.MRFB | 1.天津天堰 2.上海康人 3.广州朝天汇 | 1.天津 2.上海 3.广州 | 2 | 3500 | 7000 |  |  |  |
|  | 移动交互式心肺复苏训练及考核系统 | 1.TY9013 2.KAR/ACLS850 3.JJ1001 | 1.天津天堰 2.上海康人 3.广州朝天汇 | 1.天津 2.上海 3.广州 | 1 | 30000 | 30000 |  |  |  |
|  | 模拟AED | 1.BeneHeartlls 2.Trainer Ils 3.SY/110 | 1.深圳迈瑞 2.深圳科曼 3.北京圣医 | 1．深圳 2．深圳 3.北京 | 2 | 4500 | 9000 |  |  |  |
|  | 血压测量考核手臂 | 1.TY6030 2.PJH103 3.SY/H202 | 1.天津天堰 2.上海康人 3.广州朝天汇 | 1.天津 2.上海 3.广州 | 2 | 8500 | 17000 |  |  |  |
|  | 多功能小手术训练工具箱 | 1.TY4020 2.KAR/LV5 3.ML1022 | 1.天津天堰 2.上海康人 3.广州朝天汇 | 1.天津 2.上海 3.广州 | 2 | 1260 | 2520 |  |  |  |
|  | 打结训练模型 | 1.TY4019 2.KAR/LV8-3 3.WL1007 | 1.天津天堰 2.上海康人 3.广州朝天汇 | 1.天津 2.上海 3.广州 | 2 | 1200 | 2400 |  |  |  |
|  | 臀部模型 | 1.T1 2.KAR/Z2 3.MJ1140 | 1.天津天堰 2.上海康人 3.广州朝天汇 | 1.天津 2.上海 3.广州 | 4 | 900 | 3600 |  |  |  |
|  | 成人胸腔穿刺模型 | 1.TY1548 2.KAR/CK819 3.MJ1142 | 1.天津天堰 2.上海康人 3.广州朝天汇 | 1.天津 2.上海 3.广州 | 2 | 7700 | 15400 |  |  |  |
|  | 腹膜腔穿刺模型 | 1.TY1553.10 2.KAR/CK814 3.MJ1047 | 1.天津天堰 2.上海康人 3.广州朝天汇 | 1.天津 2.上海 3.广州 | 2 | 8500 | 17000 |  |  |  |
|  | 人体头部及各关节模型 | 1.11111-3 2.KAR/RT452 3.MJ3610 | 1.天津天堰 2.上海康人 3.广州朝天汇 | 1.天津 2.上海 3.广州 | 1 | 3200 | 3200 |  |  |  |
|  | 手臂模型（含泵） | 1.TY1010.50 2.KAR/S4B 3.MJ1230 | 1.天津天堰 2.上海康人 3.广州朝天汇 | 1.天津 2.上海 3.广州 | 2 | 6350 | 12700 |  |  |  |
|  | 导尿模型（男女兼容款） | 1.TY1826 2.KAR/D3 3.MJ1015 | 1.天津天堰 2.上海康人 3.广州朝天汇 | 1.天津 2.上海 3.广州 | 2 | 2800 | 5600 |  |  |  |
|  | 医用外固定夹板（肱骨） | 1.TX-099 2.001 3.均码 | 1.鸿赫源 2.YH/永辉 3.骆夫特 | 1.上海 2.四川 3.河北 | 4 | 35 | 140 |  |  |  |
|  | 表面出血结扎模型 | 1.TY4023 2.KAR/LV9-3 3.ML1133 | 1.天津天堰 2.上海康人 3.广州朝天汇 | 1.天津 2.上海 3.广州 | 2 | 1500 | 3000 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 170160 |  |  |  |

参数明细

| 品目 | 设备名称 | 招标参数及要求 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无菌术训练及手术切口设计训练考核模型 | 1、仿真男性躯干外观，皮肤柔软有弹性，质感逼真，上至头部下至大腿上1/3。 2、解剖标志明显有胸廓、乳头、锁骨、胸骨角、肋骨、肚脐、腹直肌外侧缘、剑突、肋弓下缘、髂骨、髂脊、髂前上棘、耻骨联合、男性生殖器、臀裂等。 3、可进行胸、腹、盆部手术区域消毒和铺巾操作训练。 4、可进行多种穿刺操作前的穿刺点定位及消毒操作。 5、可进行头、颈、胸、腹各类伤口的换药操作训练。 6、可进行伤口的清创、缝合技能操作。 7、消毒训练时使用模拟碘酊，可实现在模型上真实涂抹后颜色变化的效果，模拟碘酊易于清洁，不留痕迹。 8、配有模型专用粘合剂，将不同类型的伤口放置在躯干任何部位。伤口大小、范围能满足教学与考核需求。 9、可根据不同的要求在躯干任何部位自行设计模拟伤口。如：甲状腺切除术、胸骨切开术、气胸置管引流、开胸术、肝脏手术、剖腹探查术、阑尾切除术、肾脏切除术、椎板切除术等。 10、包含多款伤口类型：引流管拔除后伤口、术后切口瘢痕、腹部探查术后切口、弧形术后切口、术后切口、清创缝合伤口（>6cm长）、清创缝合伤口（>3cm长）、术后缝合伤口（>6cm长）。 | 2 | 4200 | 8400 |  |
| 2 | 直肠指诊训练模型 | 1、模型为成年人下腹部至大腿上1/3，可模拟俯卧位和侧卧位； 2、解剖结构准确，具有肛门、直肠结构，有模拟肛柱； 3、有可更换的会阴和前列腺； 4、直肠指诊可进行直肠息肉、内痔和肿瘤检查，可模拟指套带血效果； 5、前列腺模型包含了≥7种：正常、单侧良性占位、前列腺增生、单侧前列腺癌、双侧前列腺癌2种、前列腺囊肿。 | 1 | 8000 | 8000 |  |
| 3 | 高仿真妇检模型 | 1.能模拟一成年女性下半身，上至腰部，下至大腿上1/3，标准的妇科检查截石位； 2.内部解剖结构精确，用于展示和学习：尾骨尖、坐骨棘、子宫、卵巢、输卵管等； 3.可进行的操作包括：双合诊、三合诊、肛诊手法；阴道窥器和阴道镜检查；宫颈病变的观察，可进行宫颈刮片；宫内节育器取放；避孕隔膜置入；腹腔镜检查训练；子宫分段诊刮。 4.包括多种子宫：前倾、后倾的子宫、妊娠7～9周子宫、妊娠14～16周子宫、多发子宫肌瘤，后壁子宫肌瘤、子宫腺肌症子宫，可进行宫内操作的子宫等； 5.包括多种宫颈模块：正常宫颈、妊娠宫颈、宫颈糜烂、经产妇宫颈、宫颈肥大、宫颈息肉、宫颈癌、宫颈腺体囊肿和急性化脓性宫颈炎等； 6.包括多种附件表现：卵巢囊肿，输卵管炎，正常卵巢等 7.腹壁触感真实，外阴处弹性好、抗撕裂；可通过触诊体验子宫、双侧附件病变的手感，模型内部可置入不同性状的仿真分泌物，让操作体验更加真实，并协助判断病变性质； 8.子宫和宫颈可任意组合。 | 2 | 8500 | 17000 |  |
| 4 | 智能四步触诊产科训练模型 | 1.能模拟一成年孕妇躯干外形，从胸部到大腿根部，屈膝仰卧位； 2.体表标志明显，手感真实，结构包括乳房、隆起的腹部、盆腔、胎儿、耻骨联合等； 3.可进行四步触诊法、宫高、腹围测量、骨盆外测量、乳房护理； 4.腹腔内胎儿由仿真羊膜囊包裹，内置真实液体，胎儿浸泡在液体内，触诊可有真实感受；羊水量可调节； 5.胎儿为≥孕32周大小，可通过触诊明显区分胎头、胎背：胎头硬而圆且有浮球感，胎臀软而宽、形状不规则，胎背平坦、饱满； 6.可使用真实听诊器及多普勒胎心仪在腹壁胎背位置听诊到胎心音； 7.支持腹壁打开，方便调整胎儿体位，胎儿可摆成多种体位（头位、臀位、横位）以供触诊练习； 8.支持胎心频率及音量调节，胎心率可调范围：80-200次/分，胎心音的强弱随频率不同会出现相应变化；声音支持外放； 9.能提供练习和考核两种模式：练习时可从电子屏幕上看到胎心率，考核时电子屏幕上不显示胎心率； 10.具有嵌入式控制面板，简单美观，控制方便。 | 1 | 7500 | 7500 |  |
| 5 | 女性骨盆模型 | 1.模型为成人骨盆，真实尺寸大小，解剖结构精确 2.包括髋骨、骶骨、骶岬、尾骨、坐骨棘、坐骨结节、骶髂关节、髂耻隆突、耻骨联合及第4、5腰椎等结构组成 3.可显示骨盆腔的三个平面：（1）骨盆入口平面；（2）中骨盆平面；（3）骨盆出口平面 4.可真实测量出各平面径线：入口前后径 ；入口横径；入口斜径；小平面前后径；坐骨结节间径 5.可练习骨盆内外测量、可学习骨盆的解剖结构 6.材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。 | 2 | 350 | 700 |  |
| 6 | 着装式乳房自检模型 | 1.可以模拟一成年女性上半身和中等尺寸乳房； 2.表皮采用优质硅胶制成，内部凝胶填充，使操作者体验触诊时的真实手感和肿块的硬度、活动度以及与周围组织粘连的情况； 3.包括的乳房病变有：边缘光滑可移动的良性肿瘤，多个不同大小硬度的恶性肿瘤，恶性肿瘤淋巴转移如腋窝、锁骨上淋巴结肿大粘连，乳头凹陷，皮肤橘皮样改变； 4.左侧乳房可模拟乳头溢液； 5.可平铺于桌面进行演示教学，也可佩戴于胸前进行自我检查； 6.带英文标识教学挂图。 | 2 | 3500 | 7000 |  |
| 7 | 移动交互式心肺复苏训练及考核系统 | 1.教师控制端一对一连接模型，开机自动检测模型并连接； 2.可显示模拟人电量； 3.提供训练和考核两种模式； 4.训练模式时，实时显示按压、吹气数据，并有曲线图、柱状图两种图形显示模式，两种模式可任意切换； 5.特别针对临床技能大赛考核要求而设计，支持手动终止考试。 6.内置AHA评价标准、ERC评价标准。 7.考试结束后，可保存学生成绩，支持打印； 8.支持回看模式，可查看操作数据和图形等细节； 9.支持数据上传到服务器； 10.统计数据包括：CPR时长、按压中断时长大于10s的次数、按压吹气曲线、实时潮气量、实时按压位置、实时按压频率、实时按压深度、实时按压次数统计（按压次数、正确次数、错误次数）、实时通气次数统计（通气次数、正确次数、错误次数）、实时循环组数等；按压总时长占CPR总时长比例，按压中断总时长、吹气时长、放气时长、胸廓是否完全回弹； 11.高仿真亚洲人头部解剖结构，具有逼真的口腔、呼吸道结构等； 12.模拟人为一全身人，设计轻便，便于搬运； 13.可进行高级气道管理技术：面罩通气，LMA置入，口咽导管，鼻咽导管，气管插管等； 14.可检测学员是否查看患者意识； 15.可行仰头举颏法、推举下颌法等方法开放气道，支持气道打开角度检测； 16.模拟人内置高精度传感器，实时检测CPR按压深度； 17.模拟人可实时检测潮气量值； 18.精确的胸部解剖标志，实时检测按压位置； 19.模拟人支持电源适配器和电池组供电两种模式，内置电池持续使用近6小时； 20.支持PBL小组成员随时在线讨论，发送消息包括语音、文字、图片、文档等格式；语音消息可以语音识别，语音同时转文字处理；还可回复他人消息；支持撤回本人已发布消息。 | 1 | 30000 | 30000 |  |
| 8 | 模拟AED | 1.模型为高仿真的AED，具有与真实AED无差别的外形与操作流程，便于急救培训与考核 2.完全参照美国心脏协会（AHA）最新指南设计，内置美国心脏协会（AHA）推荐的10种情景模式供训练。 3.可配合模拟人演示，智能检测是否插入电极片。 4.模拟情景演示过程中，可由遥控器控制不同的突发状态，可模拟插入可除颤节律、插入不可除颤节律、模拟电极贴好状态、模拟电极不良、模拟电池电量不足、模拟病人移动、模拟设备故障等。 5.可满足教学需要播放功能，音量可调节，有中、英两种语言，可中、英文切换。 6.可选择成人或儿童除颤模式，配有儿童和成人2 种电极片，便于教学。 7.模拟ＡＥＤ正面有彩色屏幕，可进行急救的动画演示。 | 2 | 4500 | 9000 |  |
| 9 | 血压测量考核手臂 | 本产品由模拟血压计、平板电脑两部分组成。具体功能如下： - 1.血压测量袖带可以由标准化病人（SP）真人手臂穿戴，也可由模拟人穿戴，模拟进行正常及异常血压的测量。 - 2.可使用真实医用听诊器进行柯氏音听诊和血压的测量训练。 - 3.弹簧式血压计，指示范围：20~300mmHg，指针可于有效测量范围内模拟搏动效果。 - 4.心率可设置，调节范围：0~220bpm。 - 5.内置5种柯氏音，并可进行柯氏音变化区间设置，播放音量可在大、中、小三档选择。 - 6.收缩压、舒张压可分别设置，其中收缩压调节范围9~300mmHg，舒张压调节范围1~290mmHg 。 - 7.控制平板电脑与模拟血压计通过无线连接通讯。 - 8.模拟血压计内置可充电电池，待机4小时以上。 - 9.可预先设置收缩压、舒张压、心率数值并存储，方便一键进行数值的设置调节。 - 10.内置校准程序，方便用户长期使用后，校准设备精度。 | 2 | 8500 | 17000 |  |
| 10 | 多功能小手术训练工具箱 | 一、包括四种皮肤模块，解剖分层清晰，病变模拟逼真： 1、正常皮肤模块：切开、缝合、打结、拆线； 2、皮脂腺囊肿切除术练习模块：皮脂腺囊肿切除术训练； 3、脂肪瘤切除术练习模块：脂肪瘤切除术； 4、表皮常见病变处理训练模块：皮赘剪除术、皮肤痣切除术、皮肤脂溢性角化病刮除术； 二、配有内容丰富的训练指导光盘进行讲解；配有常用小手术器械一套。 | 2 | 1260 | 2520 |  |
| 11 | 打结训练模型 | 1.本产品是一款用于练习各种打结技术的模型，可挑战高难度的在局限空间内操作的灵活性。可练习打结与血管钳夹、结扎。以透明的圆柱模拟打结空间，便于观察与评估。 本品由两部分组成： 1)打结训练系统：可进行单手打结、器械打结、外科结打结、假结和滑结的辨认、小空间打结、大垂直空间打结、大倾斜空间打结及剪线训练； 2)血管结扎模型：血管钳夹、结扎和切开训练； 2.独特的磁力系统模拟组织拉力； 3.2种规格圆柱体模拟打结空间：小而浅的固定圆柱体模拟小空间打结；大而深的可拆卸圆柱体模拟外科腹部及妇产科手术的深部成角空间打结； 4.圆柱体由透明材料制成，便于训练者观察以及评估受训者的能力； 5.平行的模拟血管富有弹性，非常逼真； 6.体积小巧，拆装方便，便于携带； | 2 | 1200 | 2400 |  |
| 12 | 臀部模型 | 1.模型为成人臀部，可实现侧卧、俯卧两种操作体位 2.注射部位模块可更换，经济实用 3.肌内注射，可注入、排出真实液体 4.灌肠术：可将模拟灌肠液直接注入模型 5.可反复进行练习 。 | 4 | 900 | 3600 |  |
| 13 | 成人胸腔穿刺模型 | 1.具有标准的胸腔积液穿刺体位； 2.体表标志明显，可触及棘突、肩胛下角、肋骨及肋间隙； 3.可进行胸腔积液的叩诊检查，确定穿刺位置； 4.穿刺模块与躯干主体边缘贴合平整紧密，可满足以穿刺点为中心直径至少15cm的消毒范围； 5.可在双侧腋后线、肩胛下角线进行胸腔积液穿刺； 6.正确穿刺可以抽出胸腔积液； 7.材料性能好，单位穿刺面积可满足至少500次穿刺练习不漏液； 8.座椅轻便带脚轮，方便移动和固定； 9.双侧穿刺模块可更换。 | 2 | 7700 | 15400 |  |
| 14 | 腹膜腔穿刺模型 | 1.模型腹部材料质地要求柔软，富有弹性，触感真实，外观形象逼真。 2.腹部皮肤采用微发泡高分子聚合材料，结实耐穿刺，穿刺后针眼不明显； 3.能明显展现体表标志包括：肋骨、肋间隙、左、右肋弓、腹上角、髂前上棘、脐、耻骨联合、腹股沟等，易触及，解剖位置准确； 4.可进行腹部移动性浊音的叩诊、腹腔穿刺术、股静脉穿刺术的训练； 5.可以触诊到股动脉搏动，以利于定位股静脉； 6.腹部穿刺的皮肤、腹部水囊和股静脉血管都可以更换，实现模型的反复长期使用。 7. 配置：腹部穿刺模块 3个、腹部穿刺皮肤 3张、股静脉穿刺模块 3个 | 2 | 8500 | 17000 |  |
| 15 | 人体头部及各关节模型 | 材质为PVC材料 头颅骨带颈椎模型由头骨和7节颈椎组成，带颈椎动脉，颅模型可以从灵活安装的颈椎上随意拆装，同时也显示了后脑，脊髓，颈神经，椎动脉，基底动脉和后脑动脉。 | 1 | 3200 | 3200 |  |
| 16 | 手臂模型（含泵） | 1、模拟亚洲成人手臂，外形逼真，手感柔软，可看到血管走形。手臂血管可以通过触摸找到。 2、可以进行手背静脉网和肘部头静脉、肘正中静脉、贵要静脉的穿刺、输液操作训练，可穿刺点多。 3、进行手背静脉穿刺时，手指可弯曲，以达到绷紧皮肤；肘部静脉穿刺时，可以旋转手臂的角度，达到合适的穿刺位置。 4、穿刺操作前可模拟消毒流程，消毒液痕迹方便去除，不留痕迹。 5、手背部皮肤分厚薄2种不同穿刺难度，薄款可更小穿刺角度，保证穿刺时在15-30度进针角度内均有回血。 6、进行手背静脉网和肘部静脉穿刺前，必须先在正确位置结扎止血带，穿刺入静脉才能看到回血，如未结扎止血带或结扎位置不正确，穿刺后无回血，提示前一步骤有误。 7、穿刺成功后，松开止血带，可进行连续输液，液滴0～100滴/分连续可调，如未松止血带，液体无法输入。 8、输液器穿刺针可以使用贴敷牢固固定，不松脱。血管耐穿刺，可反复使用。 6、整个操作过程中，无需提供任何外接血袋、水袋或其他辅助装置，即可完成穿刺回血、液体输注等各项流程，如同在真人身上使用。 7、可以连续输液或多个操作者不间断输液至少200ml，不需要额外人工干预排液、挤压等操作，不需外接其他液体引流装置，以免影响操作者使用。 8、手部和肘部穿刺部位为可更换模块，可由用户简单拆卸并更换。 | 2 | 6350 | 12700 |  |
| 17 | 导尿模型（男女兼容款） | 1. 模拟一成人下半身，标准的导尿体位：仰卧双腿屈曲外展。 2. 男女外生殖器可更换。男性生殖器模块，阴茎可以提起与腹壁可成60°角，使导管顺利插入，导尿时能体会尿道真实的狭窄与弯曲。女性生殖器模块模仿真实成年女性大小及质地，小阴唇可分开显露阴蒂、尿道口。 3. 采用优质材料制成，坚固耐用且手感真实。 4. 可进行导尿、留置尿管和膀胱冲洗操作：常规的导尿练习，并有模拟尿液导出；采用单向阀技术保证导尿管拔出后不会漏液。 5. 可连接外置储液袋提供不间断的尿液。 6. 模型内置弹性储水装置，可在导尿过程中模拟 “膀胱逼尿肌”的功能，实现导尿操作不借助外接水袋提供压力即可完成。 7. 可使用临床多种不同型号的双腔或三腔导尿管。 8. 模型生殖器与后面板可拆卸，方便清洁维护。 9.评分APP功能包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信及邮箱、成绩统计下载等功能。可以通过扫描身份证，获取学生姓名和学号（身份证号）；支持拍照获取学生头像。 10.具有离线评分功能，断网后依然可以进行评分，网络恢复后系统自动上传考试数据。学生成绩除了可发送至邮箱外，也可以网页形式分享到微信里，让学生及时了解自己的考试成绩及各细则项分数情况。可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出。支持考官手写签名。具有个性化评分APP，可以对学生的技能操作进行逐项打分。 | 2 | 2800 | 5600 |  |
| 18 | 医用外固定夹板（肱骨） | 用于骨折固定时支持骨骼固定或支撑，骨科创伤手术配套工具可重复使用。由针织布料，柳木板，铆钉，海绵加工制成 | 4 | 35 | 140 |  |
| 19 | 表面出血结扎模型 | 1.该模型是用于训练操作者进行出血血管结扎及多处出血点同时出血的应变能力。 2.模型具有较深的模拟切口，切口与模拟皮肤颜色不同； 3.模型具有12处出血点，可以同时出血； 4.12处出血点的管径大小不同，出血速度不同； 5.模型具有出血自动回收结构，方便模拟血液回收； 6.模型在不剪断血管的情况下一次性可调整出血血管外露长度，方便不同难度的训练。 | 2 | 1500 | 3000 |  |
| 合计 |  |  | 170160 |  |  |  |

附件二

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为:大型□中型□小型□微型□

□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27 号)，如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司(单位)名称(盖章)

______年____月____日

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:

授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号: