娄底职业技术学院

宁乡市中医医院校外实训基地建设项目

采

购

需

求

临床医学院

2024年12月

娄底职业技术学院

宁乡市中医医院校外实训基地建设项目采购需求

一、项目概述：该项目为宁乡市中医医院校外实训基地建设采购项目，包括无菌术训练及手术切口换药训练考核模型、多功能模拟人、妇检模型、智能四步触诊产科训练模型、AED训练机、大型全身肌肉模型、Smart心肺复苏模拟人、等具体设备详见附件采购清单。

二、项目预算及控制价：16.918万元

三、采购方式：询价采购

四、投标人基本资质要求：

1、一般资质条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，以上资质条件中的（2）（3）（4）(5)证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资质承诺函》详见附件二。

2、营业执照具有该采购项目经营范围且处于有效期内。

3、投标人提供企业有效的法人营业执照副本、扫描件。

五、采购基本要求

1、质量要求

投标人提供的产品必须是原装正品，符合国家质量检测标准，并能满足产品说明书所规定的各种性能。

2、验货要求

中标人保证产品质量，所有实训设备生产日期必须为2023年后生产，经验收合格后方可入库使用。

3、服务要求

中标人按国家规定实行“三包”服务。项目整体质保期五年，其中配套的系统软件需提供终身免费升级和培训服务。质保期五年学校正常使用中标人所供设备而出现质量问题时，中标方2小时内响应，3天内解决到位。

- 报价要求

总价不能超过项目预算控制价，根据设备进行分项报价且分项报价不能超过分项控制价，并注明品牌、型号及规格。

六、设备采购清单

详见附件一

七、交货时间、地点及方式

1.交货时间：中标人须于合同签订后20个工作日内完成项目的全部内容。

2.交货地点：娄底职业技术学院医卫校区内指定地点。

3.交货方式：中标人完成供货后须进行合格验收，中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。

八、付款方式

1、本项目设履约保证7000元整，签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

2、项目验收合格后三个月内一次性付清。

临床医学院

2024年12月26日

附件一

宁乡市中医医院校外实训基地项目明细表

| 序号 | 仪器、设备名称 | 推荐品牌 | 型号、规格 | 产地 | 数量 | 单价控价 （元） | 控价合计 （元） | 单价报价（元） | 总报合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无菌术训练及手术切口换药训练考核模型 | 1.天津天堰 2.上海康人 3.广州朝天汇 | 1.TY1534.10 2.KAR/LV19 3.MW1011 | 1.天津 2.上海 3.广东广州 | 2 | 4200 | 8400 |  |  |  |
| 2 | 多功能模拟人 | 1.圣医智教 2.妙创医学 3.普教 | 1.SY/H001 2.MC12300 3.PJH007 | 1.北京 2.广东深圳 3.广东东莞 | 2 | 5400 | 10800 |  |  |  |
| 3 | 妇检模型 | 1.天津天堰 2.上海康人 3.广州朝天汇 | 1.TY1814 2.KAR/7 3.ML1211 | 1.天津 2.上海 3.广州 | 2 | 8500 | 17000 |  |  |  |
| 4 | 智能四步触诊产科训练模型 | 1.天津天堰 2.上海康人 3.广州朝天汇 | 1.TY1813 2.KAR/W-2 3.ML1024 | 1.天津 2.上海 3.广东广州 | 1 | 7500 | 7500 |  |  |  |
| 5 | 女性骨盆模型 | 1.天津天堰 2.上海康人 3.广州朝天汇 | 1.SMD017 2.KAR/11128 3.MX124 | 1.天津 2.上海 3.广州 | 2 | 350 | 700 |  |  |  |
| 6 | AED训练机 | 1.深圳迈瑞 2.深圳科曼 3.北京圣医 | 1.BeneHeartlls 2.Trainer Ils 3.SY/110 | 1．深圳 2．深圳 3.北京 | 2 | 4500 | 9000 |  |  |  |
| 7 | 表面出血结扎模型 | 1.天津天堰 2.上海康人 3.广州朝天汇 | 1.TY4023 2.KAR/LV9-3 3.ML1133 | 1.天津天堰 2.上海康人 3.广州 | 2 | 1500 | 3000 |  |  |  |
| 8 | 多功能小手术训练工具箱 | 1.天津天堰 2.上海康人 3.广州朝天汇 | 1.TY4020 2.KAR/LV5 3.ML1022 | 1.天津 2.上海 3.广州 | 2 | 1260 | 2520 |  |  |  |
| 9 | 打结训练模型 | 1.天津天堰 2.上海康人 3.广州朝天汇 | 1.TY4019 2.KAR/LV8-3 3.WL1007 | 1.天津 2.上海 3.广州 | 2 | 1200 | 2400 |  |  |  |
| 10 | 人体头部及各关节模型 | 1.天津天堰 2.上海康人 3.广州朝天汇 | 1.11111-3 2.KAR/RT452 3.MJ3610 | 1.天津 2.上海 3.广州 | 1 | 3200 | 3200 |  |  |  |
| 11 | 大型全身肌肉模型 | 1.天津天堰 2.上海康人 3.广州朝天汇 | 1.SMD02903 2.KAR/11301-1 3.MJ3321 | 1.天津 2.上海 3.广州 | 1 | 12000 | 12000 |  |  |  |
| 12 | PT凳 | 1长沙国林 - 2.长沙途源 - 3.河南源美司 | 1.GL-210-I 2.TY-403 3.YM-256A | 1长沙 - 2.长沙 - 3.河南 | 2 | 280 | 560 |  |  |  |
| 13 | 治疗台 | - 1.湖南海泰克诺 - 2.湖南企存 - 3.湖南正海 | 定制 | 1.湖南 2.湖南 3.湖南 | 3 | 3000 | 9000 |  |  |  |
| 14 | 医用外固定夹板（胫腓骨） | 1.鸿赫源 2.YH/永辉 3.骆夫特 | 1.TX-099 2.001 3.均码 | 1.上海 2.四川 3.河北 | 6 | 35 | 210 |  |  |  |
| 15 | 手电筒 | 1.宁波神飞 2.江苏远燕 3.宁波欧欧 | 1.S12TT 2.笔式 3.YIN-8605R | 1.宁波 2.江苏 3.宁波 | 2 | 40 | 80 |  |  |  |
| 16 | 脉诊垫 | 1.湘潭市雨湖区锦玲布行 2.湘潭市天之锦 3.如皋市龙润 | 23*13*5CM | 1.湘潭 2.湘潭 3.如皋 | 20 | 25 | 500 |  |  |  |
| 17 | Smart心肺复苏模拟人 | 1.天津天堰 2.上海康人 3.广州朝天汇 | 1.TY9019 2.KAR/CPR750 3.JJCPR2304 | 1.天津 2.上海 3.广州 | 2 | 11800 | 23600 |  |  |  |
| 18 | 量角器 | 1.启科康复（常州） 2.河南翔宇 3.常州灵复 | 1.QK-JDC-01 2.XY-62 3.LK-JDC | 1.常州 2.河南 3.常州 | 4 | 400 | 1600 |  |  |  |
| 19 | 软尺 | 1.浙江金华 2.浙江台州 3.湖南 | 150CM |  | 6 | 5 | 30 |  |  |  |
| 20 | 叩诊锤 | 1.潮州潮安区彩塘友泰五金 2.潮州顺兴发 3.潮州市潮安区立友 | 不锈钢 | - 1.潮州潮安区 - 2..潮州顺兴 - 3.潮州潮安区 | 16 | 30 | 480 |  |  |  |
| 21 | 体操棒 | 1.常州鸿慈 2.河南翔宇 3.泰康康复 | 1.HCK-TCB 2.XYM-1 3.KH-TCB | 1.常州 2.河南 3.泰康 | 2 | 1200 | 2400 |  |  |  |
| 22 | Bobath球 | 1.常州鸿慈康 2.河南翔宇 3.泰康康复 | 65cm | 1.常州 2.河南 3.泰康 | 4 | 150 | 600 |  |  |  |
| 23 | 强力带 | 1.常州鸿慈康 2.河南翔宇 3.泰康康复 | 1.TLD0921 2.XY-9 3.TK-550 | 1.常州 2.河南 3.泰康 | 6 | 180 | 1080 |  |  |  |
| 24 | 哑铃 | 1.常州鸿慈康 2.河南翔宇医疗 3.泰康康复 | 1.HCK-121 2.XYYL-1 3.TK-128 | 1.常州 2.河南 3.泰康 | 2 | 1630 | 3260 |  |  |  |
| 25 | 握力球 | 1.济南邦尔康 2.浙江嘉兴纽康宁 3.泰康康复 | 初、中、后期/8件套 | 1.济南 2.浙江嘉兴 3.泰康康复 | 4 | 280 | 1120 |  |  |  |
| 26 | 五指协调训练器（上螺丝、上螺母） | 1.常州莱莱 2.河南翔宇 3.泰康康复 | 1.LL-SLS ,LL-SLK 2.XY-57,XY-58 3..TK-SLS ,TK-SLK | 1.常州 2.河南 3.泰康 | 2 | 750 | 1500 |  |  |  |
| 27 | 木棍串球康复实训用 | 1.常州鸿慈康 2.河南翔宇 3.常州顶康 | 1.RZ-SZXTQ-013 2.RZ-TQ-101 3.ZK | 1.常州 2.河南 3.泰康 | 2 | 420 | 840 |  |  |  |
| 28 | 套圈康复实训用具 | 1.常州鸿慈康 2.河南翔宇 3.常州市灵复 | 1.HC-552 2.XY-32.XY-34.XY-35 3.LK-TQ-01 | 1.常州 2.河南 3.常州 | 2 | 1350 | 2700 |  |  |  |
| 29 | 木插板康复实训用具 | 1.泰康康复 2.河南翔宇 3.盐城市皓启 | 1.3009 2.XY-29.XY-31 3.LL-MCB | 1.泰康康复 2.河南 3.盐城 | 2 | 1200 | 2400 |  |  |  |
| 30 | 磨耗板康复实训用具 | 1.河南翔宇 2.常州鸿慈康 3.毛睿医疗 | 1.XY-33 2.HCK-SMB 3.C51517 | 1.河南 2.常州 3.毛睿 | 2 | 1150 | 2300 |  |  |  |
| 31 | 方木凳（推拿用） | 1.广东阳江顺发 2.湖南禾顺 3.江西振玺 | 33*25*40CM | 1.广东阳江 2.湖南禾顺 3.江西振玺 | 10 | 90 | 900 |  |  |  |
| 32 | 血压测量考核手臂 | 1.京城医教 2.东莞普教 3.圣医智教 | 1.JC300 2.PJH103 3.SY/H202 | 1.北京 2.东莞东莞 3.北京 | 2 | 8500 | 17000 |  |  |  |
| 33 | 针灸头部训练模型 | 1.天津天堰 2.上海康人 3.广州朝天汇 | 1.TY5003 2.KAR/ZJ-T 3.MZ3217 | 1.天津 2.上海 3.广州 | 1 | 8800 | 8800 |  |  |  |
| 34 | 针灸腿部训练模型 | 1.天津天堰 2.上海康人 3.广州朝天汇 | 1.ZJTVP 2.KAR/ZJ-TB 3.MZ3217 | 1.天津 2.上海 3.广州 | 8 | 1000 | 8000 |  |  |  |
| 35 | 针刺训练模块 | 1.天津天堰 2.上海康人 3.广州朝天汇 | 1.JC005 2.PJH203 3.SY/Z016 | 1.天津 2.上海 3.广州 | 8 | 800 | 6400 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 169180 |  |  |  |

参数明细

| 品目 | 设备名称 | 招标参数及要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无菌术训练及手术切口换药训练考核模型 | 1、仿真男性躯干外观，皮肤柔软有弹性，质感逼真，上至头部下至大腿上1/3。 2、解剖标志明显有胸廓、乳头、锁骨、胸骨角、肋骨、肚脐、腹直肌外侧缘、剑突、肋弓下缘、髂骨、髂脊、髂前上棘、耻骨联合、男性生殖器、臀裂等。 3、可进行胸、腹、盆部手术区域消毒和铺巾操作训练。 4、可进行多种穿刺操作前的穿刺点定位及消毒操作。 5、可进行头、颈、胸、腹各类伤口的换药操作训练。 6、可进行伤口的清创、缝合技能操作。 7、消毒训练时使用模拟碘酊，可实现在模型上真实涂抹后颜色变化的效果，模拟碘酊易于清洁，不留痕迹。 8、配有模型专用粘合剂，将不同类型的伤口放置在躯干任何部位。伤口大小、范围能满足教学与考核需求。 9、可根据不同的要求在躯干任何部位自行设计模拟伤口。如：甲状腺切除术、胸骨切开术、气胸置管引流、开胸术、肝脏手术、剖腹探查术、阑尾切除术、肾脏切除术、椎板切除术等。 10、包含多款伤口类型：引流管拔除后伤口、术后切口瘢痕、腹部探查术后切口、弧形术后切口、术后切口、清创缝合伤口（>6cm长）、清创缝合伤口（>3cm长）、术后缝合伤口（>6cm长）。 | 2 | 套 | 4200 | 8400 |
| 2 | 多功能模拟人 | 1.模型为成年男性，高分子环保材料制成，肤质仿真度高。 2.关节灵活，可实现多种体位：去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种 3.床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法 4.鼻饲：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液 5.洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量为500ml 6.导尿：男女互换生殖器，男性抬起阴茎与腹壁成60°角，导尿管顺利插入；操作成功后可导出模拟尿液 7.灌肠：可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式，可注入灌肠液约200ml 8.造瘘口护理：腹部有肠造瘘口，能够进行术后造瘘口的扩大练习，造瘘口冲洗练习，安装护理粪袋和灌肠练习。造瘘口采用柔软材质制成，触感真实，可进行造瘘口管饲、清洗练习。 9.口腔护理:有活动义齿。 10.气管切开术后护理 11.可进行胸腔穿刺术后护理 12.肌内注射：上臂、臀部均有肌内注射块，可注入真实液体，注射模块均可更换 13.右手均有手背静脉网，头静脉、贵要静脉，可进行静脉输液、采血等操作 14.其他护理操作：吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷、膀胱冲洗等多项护理操作。 | 2 | 套 | 5400 | 10800 |
| 3 | 妇检模型 | 1.能模拟一成年女性下半身，上至腰部，下至大腿上1/3，标准的妇科检查截石位； 2.内部解剖结构精确，用于展示和学习：尾骨尖、坐骨棘、子宫、卵巢、输卵管等； 3.可进行的操作包括：双合诊、三合诊、肛诊手法；阴道窥器和阴道镜检查；宫颈病变的观察，可进行宫颈刮片；宫内节育器取放；避孕隔膜置入；腹腔镜检查训练；子宫分段诊刮。 4.包括多种子宫：前倾、后倾的子宫、妊娠7～9周子宫、妊娠14～16周子宫、多发子宫肌瘤，后壁子宫肌瘤、子宫腺肌症子宫，可进行宫内操作的子宫等； 5.包括多种宫颈模块：正常宫颈、妊娠宫颈、宫颈糜烂、经产妇宫颈、宫颈肥大、宫颈息肉、宫颈癌、宫颈腺体囊肿和急性化脓性宫颈炎等； 6.包括多种附件表现：卵巢囊肿，输卵管炎，正常卵巢等 7.腹壁触感真实，外阴处弹性好、抗撕裂；可通过触诊体验子宫、双侧附件病变的手感，模型内部可置入不同性状的仿真分泌物，让操作体验更加真实，并协助判断病变性质； 8.子宫和宫颈可任意组合。 | 2 | 套 | 8500 | 17000 |
| 4 | 智能四步触诊产科训练模型 | 1.能模拟一成年孕妇躯干外形，从胸部到大腿根部，屈膝仰卧位； 2.体表标志明显，手感真实，结构包括乳房、隆起的腹部、盆腔、胎儿、耻骨联合等； 3.可进行四步触诊法、宫高、腹围测量、骨盆外测量、乳房护理； 4.腹腔内胎儿由仿真羊膜囊包裹，内置真实液体，胎儿浸泡在液体内，触诊可有真实感受；羊水量可调节； 5.胎儿为≥孕32周大小，可通过触诊明显区分胎头、胎背：胎头硬而圆且有浮球感，胎臀软而宽、形状不规则，胎背平坦、饱满； 6.可使用真实听诊器及多普勒胎心仪在腹壁胎背位置听诊到胎心音； 7.支持腹壁打开，方便调整胎儿体位，胎儿可摆成多种体位（头位、臀位、横位）以供触诊练习； 8.支持胎心频率及音量调节，胎心率可调范围：80-200次/分，胎心音的强弱随频率不同会出现相应变化；声音支持外放； 9.能提供练习和考核两种模式：练习时可从电子屏幕上看到胎心率，考核时电子屏幕上不显示胎心率； 10.具有嵌入式控制面板，简单美观，控制方便。 | 1 | 套 | 7500 | 7500 |
| 5 | 女性骨盆模型 | 1.模型为成人骨盆，真实尺寸大小，解剖结构精确 2.包括髋骨、骶骨、骶岬、尾骨、坐骨棘、坐骨结节、骶髂关节、髂耻隆突、耻骨联合及第4、5腰椎等结构组成 3.可显示骨盆腔的三个平面：（1）骨盆入口平面；（2）中骨盆平面；（3）骨盆出口平面 4.可真实测量出各平面径线：入口前后径 ；入口横径；入口斜径；小平面前后径；坐骨结节间径 5.可练习骨盆内外测量、可学习骨盆的解剖结构 6.材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。 | 2 | 套 | 350 | 700 |
| 6 | AED训练机 | 1.模型为高仿真的AED，具有与真实AED无差别的外形扩操作流程，便于急救培训考核。 2.完全参照美国心脏协会（AHA）最新指南设计，内置美国心脏协会（AHA）推荐的10种情景模式供训练使用。 3.可配合模拟人演示，智能检测是否插入电极片。 4.模拟情景演示过程中，可由遥控器控制不同的突发状态，可模拟插入可除颤节律、插入不可除颤节律、模拟电极贴好状态、模拟电极不良、模拟电池电量不足、模拟病人移动、模拟设备故障等。 5.可满足教学需要播放功能，音量可调节，有中、英两种语言，可中、英文切换。 6.可选择成人或儿童除颤模式，配有儿童和成人2 种电极片，便于教学。 7.模拟ＡＥＤ正面有彩色屏幕，可进行急救的动画演示。 | 2 | 台 | 4500 | 9000 |
| 7 | 表面出血结扎模型 | 1.模型外观简易，结实耐用 2.采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高 3.设有内径不同的多组血管，模拟真实流血状态 4.练习多处血管出血时的结扎止血操作： （1）单纯结扎止血 （2）缝扎止血 5.可反复进行练习 | 2 | 套 | 1500 | 3000 |
| 8 | 多功能小手术训练工具箱 | 1.产品包括缝合工具箱、持针器、止血钳、有齿镊、平镊、手术刀、手术剪、缝合线、手术刀片、三角针、橡胶手套、缝合模块组成，适用于缝合练习。 2.可练习切开术、缝合术、打结、拆线等。 | 2 | 套 | 1260 | 2520 |
| 9 | 打结训练模型 | 1.独特的打结训练设计，由透明材质制成，三种不同型号圆柱构成多种打结空间 2.独特的磁力系统模拟不同大小的组织拉力，并可模拟脆弱易损伤的组织 3.充满血液的模拟血管富有弹性，操作时真实感强，并可方便更换 4.特殊的凹槽设置，易于安装、更换，方便携带 5.可练习的打结方法：单手打结法、双手打结法、器械打结法 6.可模拟多种打结环境：如外科结小切口打结、腹腔、盆腔深部打结、大切口深部有角度打结等 7.可反复进行练习 | 2 | 套 | 1200 | 2400 |
| 10 | 人体头部及各关节模型 | 材质为PVC材料 头颅骨带颈椎模型由头骨和7节颈椎组成，带颈椎动脉，颅模型可以从灵活安装的颈椎上随意拆装，同时也显示了后脑，脊髓，颈神经，椎动脉，基底动脉和后脑动脉。 | 1 | 套 | 3200 | 3200 |
| 11 | 大型全身肌肉模型 | 1.该模型显示人体全身肌肉运动时的肌肉状态，有65-80个部位指示标志。 2.材质：进口高分子材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 | 1 | 套 | 12000 | 12000 |
| 12 | PT凳 | 蓝皮凳面，气压升降，五个脚，带轮 | 2 | 个 | 280 | 560 |
| 13 | 治疗台 | 1.台面：可采用实芯理化板厚度为12-14mm 2.钢制框架：采用（35-45）×（55-65）×（1.5-2）mmC型钢材,连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接,使整体框架结构更为合理,其承重性能及整个台体的稳定性特别强；钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。承重性能好，使用寿命长。 3.柜体部分：柜体采用15-18mm厚E1优质三聚氢胺中密度纤维板，断面以1-2mm厚PVC封边条封边，黏结牢固可靠，防潮耐腐蚀；板与板间采用三合一锁件结构连接，安装灵活，方便牢固；板材颜色可选。柜体规格：L*（500-550）*（600-650）mm，五金配件：轨道采用400mm优质三节轨道。铰链可选用110°优质合金铰链；开合次数能超过十万次以上。层板（选配）：采用15mm厚E1优质三聚氢胺中密度纤维板，断面以1-2mm厚PVC封边条封边，黏结牢固可靠，防潮耐腐蚀；活动结构，可调节相对高度。拉手：采用一字型铝合金暗拉手，表面经化学处理，耐腐蚀，外形美观，设计人性化。门板及抽屉面板：采用18mm厚E1优质三聚氢胺中密度纤维板，断面以不小于2mm厚PVC封边条封边，黏结牢固可靠，防潮耐腐蚀，美观大方。 | 3 | 个 | 3000 | 9000 |
| 14 | 医用外固定夹板（胫腓骨） | 用于骨折固定时支持骨骼固定或支撑，骨科创伤手术配套工具可重复使用。由针织布料，柳木板，铆钉，海绵加工制成 | 6 | 副 | 35 | 210 |
| 15 | 手电筒 | 1.白激光灯芯，高强度ABS，白光 2.一键式中控开关，三重挡位调节，大容量锂电池，TYPE-C充电接口 3.USB输出可充手机，生活级防水，伸缩远近变焦 | 2 | 个 | 40 | 80 |
| 16 | 脉诊垫 | 规格：（20-25）*（10-15）*（3-8）CM，重0.15KG左右，外套可拆洗，有内芯 | 20 | 个 | 25 | 500 |
| 17 | Smart心肺复苏模拟人 | 产品配置 1.心肺复苏模拟人 1台 2.模拟人充电器 1个 3.产品登录标识 1个（固定于模拟人体侧位置） 4.产品使用说明 1份 5.CPR衬垫/背包 1套 6.模拟人服装 1套 一、模拟人： 1.为男性全身模拟人，外形仿真，皮肤手感真实，经久耐用。内置可充电电池，单次充电可连续使用4小时以上。 2.有口腔、鼻腔和气道结构，可通过口对口、复苏气囊对口等方式完成人工通气，气道密闭不漏气。 3.模型胸部具有肋骨等解剖结构，方便定位按压位置，按压力度接近真人，按压深度5CM所需施加力量为50Kg。胸部按压最大深度>6.5cm，满足AHA心肺复苏指南要5-6cm正确范围，并提供按压过深的可能性。 5.模型具有自动的双侧颈动脉搏动、自主呼吸、瞳孔对光反射等生命体征反馈。 6.模型配有仿真血液循环和通气指示，根据心肺复苏操作的质量进行动态反馈。 7.模型可监测心肺复苏按压位置、按压深度、按压频率、通气速度、通气量、气道打开、瞳孔对光反射、意识判断等操作,按压机械寿命>100万次。 8.模型全无线设计。,内嵌智能化控制系统，可不依赖任何控制终端，对心肺复苏训练质量进行监测、反馈和成绩评估。 二、配套软件 1.软件可在手机、平板、PC等任意终端打开，无需预先安装软件，可自动适配主流设备，实现无线连接和数据通讯，兼容手机、平板电脑、笔记本电脑和台式电脑等的IOS、Android、Windows、MacOS、OSX、Linux等主流操作系统。 2.提供以下功能：1)支持学员单人CPR全流程训练，实现过程实时指导和监督。2)支持学员进行按压、通气、按压与通气的专项步骤训练，并限定训练时间。3)可自定义时长的学员自我测试训练。4)可实时表现模拟人的按压通气数据与图形，并以动态分布图显示数据分布规律，可查看其当时的详情。并自动完成客观化评分。 3.产品内置AHA和ERC心肺复苏评判标准，并为不同水平学员提供多种训练难度。 4.将训练过程中的实时数据如按压深度、按压频率、按压位置、通气量、通气时长、气道打开等，以即时反馈的图形化方式直观展示，方便学生训练中即时纠错。 5.所有的训练和考核数据可自动保存，并区分训练/考核类型、时间及人员，可分类排序、查看。 6.可查看某一项训练成绩的详情，包括训练总成绩、总时长、循环组数；按压成绩、平均按压深度、平均按压频率、按压位置正确率、胸廓完全回弹率；通气成绩、平均通气量、平均通气时长、气道开放正确率；按压时长占整个CPR百分比、最大中断时长等信息。并以雷达图形式汇总展示各个方面分值分布情况。并能根据学生本次的操作特点，自动生成评语供学生参考。 7.提供训练数据回放功能，可对整体数据自动划分循环组数，并按组分块处理和评价。可以回看单次按压通气的波形图及分组训练的质量评价。 8.提供成绩导出、上传至云端（设备接入互联网时）功能。 9.为用户提供云端操作权限（设备接入互联网时），方便用户在线通过图表、数据等形式，查看统计、对比分析、汇总导出教学评估成果。 10.提供自动化时间校准功能，保证成绩列表时间与设备时间匹配。 | 2 | 套 | 11800 | 23600 |
| 18 | 量角器 | 1.铝箱规格(mm)：（350-360）×（165-175）×（40-55） 2.用途：测量肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度 3.材质：塑料 结构形式：直尺、角度尺等 | 4 | 套 | 400 | 1600 |
| 19 | 软尺 | 1.规格：长度约（155-160）*（1-2）CM，实际可测量长度150-160CM 用途：测量胸围，腰围，腹围，头围 2.材质：PP红底白字 | 6 | 个 | 5 | 30 |
| 20 | 叩诊锤 | 双面锤、精选不锈钢 | 16 | 个 | 30 | 480 |
| 21 | 体操棒 | 1.规格(mm)：（350-450）×（380-450）×（1000-1100） 2.体操棒规格(mm)：Φ（28-35）×（100-1200）体操棒数量：≥5个 3.抛接球直径(mm)：不小于Φ（250-280）抛接球数量：≥4个 4.用途：通过带棒做操和抛接球活动，改善上肢活动范围， 5.提高肢体协调控制能力及平衡能力。 6.材质：多层板、实木、绒布 7.结构形式：支撑架、训练棒、抛接球 | 2 | 个 | 1200 | 2400 |
| 22 | Bobath球 | 1.规格(cm)：Φ（60-70） 2.质量：1.5-2kg 3.材质：pvc材质 4.用途：用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛 | 4 | 个 | 150 | 600 |
| 23 | 强力带 | 1.规格(mm)：（28-35）mm×（110-140）mm×（650-750）mm 2.用途：全身各主要肌肉力量训练 3.训练者可以跟据患者肌力的实际状况选择合适的 4.弹力带进行练习; 5.弹力绳分3种： （1）弹力绳（蓝）6-8mm （2）弹力绳（红）8-10mm （3）弹力绳（黑）10-12mm | 6 | 个 | 180 | 1080 |
| 24 | 哑铃 | 1.规格(mm)：（500-600）×（500-600）×（1000-1100） 2.数量：1磅2-3件、2磅4-5件、3磅4-5件、4磅-54件、5磅4-5件 3.用途：进行肌力和医疗体操训练 4.材质：型材、橡胶 5.结构形式：底座、脚轮、哑铃 | 2 | 个 | 1630 | 3260 |
| 25 | 握力球 | 1.适用范围：康复初期中期后期训练 2.材质：PU.TPR.材质 3.用途：握力锻炼，手掌按摩，指力提升，提升手指灵活性，改善手指手腕蜷曲 | 4 | 个 | 280 | 1120 |
| 26 | 五指协调训练器（上螺丝、上螺母） | 上螺丝 1.规格(mm)：（320-380）×（230-280）×（80-100） 2.用途：通过模拟作业，改善手指对指功能 3.提高手的协调性、灵活性 4.材质：多层板、不锈钢 5.结构形式：底座、螺丝 上螺母 1.规格(mm)：（300-350）×（180-250）×（200-250） 2.用途：通过模拟作业，改善手指对指功能 3.提高手的协调性、灵活性 4.材质：多层板、不锈钢 5.结构形式：底座、螺母 | 2 | 个 | 750 | 1500 |
| 27 | 木棍串球康复实训用具 | 1.上肢协调功能练习器（手指） 2.尺寸：（20-35）*（22-28）*（28-35）CM 3.材质：塑料静电喷塑木 4.用途：训练上肢稳定性、协调功能、提高上肢日常活动能力 | 2 | 套 | 420 | 840 |
| 28 | 套圈康复实训用具 | 套圈（立式） 1.规格(mm)：Φ（250-300）×（450-500） 2.立杆直径（mm）：Φ40-50 3.用途：训练患者眼一手协调功能 4.材质：实木、多层板 5.结构形式：底座、套圈 套圈 1.规格(mm)：（400-450）×（250-300）×（60-100） 2.立杆直径（mm）：Φ25-30 3.用途：训练患者眼—手协调功能 4.材质：实木、多层板 5.结构形式：底座、套圈 套圈 1.规格(mm)：（400-450）×（220-300）×（60-100） 2.立杆直径（mm）：Φ25-30 3.用途：训练患者眼—手协调功能 4.材质：实木、多层板 5.结构形式：底座、套圈 | 2 | 套 | 1350 | 2700 |
| 29 | 木插板康复实训用具 | 木插板 1.规格(mm)：大（350-400）×（280-300）×（100-120） 中（220-250）×（160-200）×（80-100） 小（160-200）×（130-150）×（60-80） 2.插棒规格（mm）：大（28-32）×（95-100） 中（20-25）×（85-90） 小（15-20）×（70-80） 注：三种规格可任选其一 3.数量：各20支 4.用途：作业治疗用具，将木棒准确插到位，训练患者眼一手协调功能 5.材质：实木、多层板 6.结构形式：底座、木插棒 木插板（倾角可调） 1.规格(mm)：（550-650）×（280-320）×（210-300） 2.插棒规格(mm)：（28-32）×（70-80）、（23-28）×（75-80）、（15-20）×（72-80） 3.数量：10-12、10-15、13-15 4.用途：作业治疗用具，将木棒准确插到位，训练患者眼一手协调功能 5.材质：实木、多层板 6.结构形式：底座、木插棒 | 2 | 套 | 1200 | 2400 |
| 30 | 磨耗板康复实训用具 | 可调式沙磨板及附件 1.规格(mm)：（100-1100）×（800-900）×（750-850） 2.运动地板革面积（mm）：（950-1000）×（750-850） 3.运动地板革厚度（mm）：5-8 4.沙磨板角度调节范围 0～45° 5.附件品种和件数 4-5个品种，各1件（磨砂斗、摇磨具、单手推板、单手磨具） 6.用途：上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练 | 2 | 套 | 1150 | 2300 |
| 31 | 方木凳（推拿用） | 规格(cm)：（20-30）*（18-25）*（20-30） 质量：2.5-3kg左右 材质：全实木 用途：用于引导式训练 | 10 | 张 | 90 | 900 |
| 32 | 血压测量考核手臂 | 1.产品由成年人左手臂、血压计、听诊器、考核系统组成。 2.可进行收缩压、舒张压、脉搏频率及脉搏强弱的自由设置，可随机设置。可触及不同频率的肱动脉与桡动脉搏动。 3.血压测量有明显的柯氏音，柯氏音由脉搏搏动产生，非扬声器播出。 4.可自主显示血压测量袖带的位置，实时显示水银柱下降的速度及水银柱下降的速度最大值。 5.可手动输入考号、场次号，场次号不改变就默认上次输入，可方便实现大批量考生考试使用。 6.考试结束后可打印成绩单，成绩单显示考生的考号、场次、时间、心率、血压、脉搏检查、袖带位置及汞柱下降速率。 7.手臂与控制系统采用蓝牙无线连接方便操作。 8.操作时间还剩1分钟时，有语音提示。 9.模型肱动脉与桡动脉仿真人体脉搏，脉搏搏动强度根据手指按压力度变化反馈，指压越重，脉搏越强。系统可检测有无按压检测脉搏，按压检测位置是否正确。 10.采用高清显示触摸屏一体机，不小于5.5吋。触摸屏可视角度不小于178°，支持5点触控，分辨率不小于1280*720。 11.模型内置电池和蓝牙收发硬件，模型和一体机无线连接。 12.模型内置精密气压传感器，可精确检测血压计汞柱高度，精度≤1mmHg。 13.采用压力传感器与光敏传感器结合的方式显示袖带位置。 14.一体机嵌入安卓系统，硬件采用不低于四核CPU，1.3GHZ主频，1G内存、8G数据存储器。 15.内置热敏打印机，打印速度不低于80mm/s；打印头可打印不少于50Km。 16.内置大容量电池，可续航至少24小时。 17.一体机配置充电底座，方便充电,APP有手臂模型电量显示。 18.软件采用安卓APP，一体机专用软件，软件终身升级，费用包含在投标报价中。 19.打印成绩单可根据系统时间，打印出考核的时间，方便时间追溯。可设置倒计时时间，根据需求设置不同的倒计时。 20.软件计算汞柱在下降过程中的变化速率，用于判断考生的操作手法，并打印在成绩单上。 21.软件可以记录有无检查脉搏的动作，可以检测记录袖带位置是否合适。 22.软件可以校准汞柱的零位点，在不同的经纬度和海拔高度都可以校准后使用。 | 2 | 套 | 8500 | 17000 |
| 33 | 针灸头部训练模型 | 1.模拟成年男性的上半身； 2.同时具有与人体上半身相同的皮肤纹理及手感； 3.头部模型上标记有20-30个常用穴位，如百会、四神聪、太阳、风池、头维、率谷、翳风、颊车、下关、地仓、四白、晴明、攒竹、鱼腰、耳门、听宫、听会、水沟、头临泣、印堂等，包括但不限于以上腧穴； 4.头部上的穴位标记常见关下不可见，需要使用配备的专用光源的照射下方可显现。 | 1 | 套 | 8800 | 8800 |
| 34 | 针灸腿部训练模型 | 1.模拟一成人腿部 2.腿部外皮采用高仿真性材质制作，有皮肤纹理，触之柔软，手感真实； 3.解剖结构包括尺骨、桡骨、尺骨鹰嘴等； 4.可以进行上肢常用穴（40-55个）及下肢五腧穴等穴位的定位及针刺的示教、练习及考核； 5.可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感较为真实； 6.各穴位采用隐性标记方法，可在训练或考核中根据需要有选择的显现标记的穴位，也可对穴位的定位及针刺进行检测。 | 8 | 套 | 1000 | 8000 |
| 35 | 针刺训练模块 | 1.轻便、精巧、耐用，仿真性好，方便携带，易于操作； 2.皮肤的质感非常逼真，反复针刺，针孔不明显； 3.触摸皮肤及皮下组织的感觉和真人相似； 4.皮肤韧性强，有精确的解剖分层，进针的真实感强； 5.可体会到进针得气时的针下沉紧感。 | 8 | 套 | 800 | 6400 |
| 总 计 |  |  | 169180 |  |  |  |

附件二

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为:大型□中型□小型□微型□

□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27 号)，如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司(单位)名称(盖章)

______年____月____日

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:

授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号: